连接过程

无线路由地址：http://192.168.0.1/

ROS网址：https://origincar.guyuehome.com/guide/easy_start/#_3

https://developer.d-robotics.cc/rdk_doc/Quick_start

先用串口线

用户名 root 密码 root登录， 115200

sudo nmcli device wifi rescan         扫描wifi网络

sudo nmcli device wifi list               列出找到的wifi网络

sudo wifi_connect "SK"  "shangkai"  网络连接：用户名 密码

sudo wifi_connect "Redmi K70 Ultra"  "shangkai"

sudo wifi_connect "AAA"  "66666666"

10.217.155.242

ifconfig 查看当前ip信息

iwconfig 查看连接的网络信息 wlan0

建立SSH连接

ip地址，用户名root，密码root

扩容

srpi-config

选择第六项，第一项，expand filesystem

启动ros2

ros2 launch origintank_base origintank_base.launch.py

启动之后复制标签页，才能继续输入命令

开启键盘控制节点（结果不能执行，根本不是电压低的问题，有错误！）

ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

接下来这一句似乎也有错误，他不知道为什么，有错误！

ros2 launch origintank_bringup usb_camera_rdk_x5.launch.py

运行

rviz2

global options-fixed frames-选择base_link

刚开始左侧没有camera，需要右下角add

从这里查看RDK的命令，从数据采集那里，先启动

ros2 launch hobot_usb_cam hobot_usb_cam.launch.py usb_video_device:=/dev/video8

然后从websocket展示，结果显示不出来，有错误！

ros2 launch websocket websocket.launch.py websocket_image_topic:=/image websocket_only_show_image:=true

ros2 launch origintank_bringup orbbec_gemini2.launch.py

cd arm_plane_calib

python depth_click_to_learm_cmd_node.py  通过点击获取摄像头的深度信息

不能运行测试底盘车轮的运动，有疑问？

ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

colcon build --symlink-install --packages-select origintank_base supply_station_nav

车身普通usb摄像头测试

1. 先确认车身摄像头设备号

lsusb

v4l2-ctl --list-devices

应该能看到两个摄像头

v4l2-ctl -d /dev/video0 --list-formats-ext

v4l2-ctl -d /dev/video0 --all

当前启动配置要求摄像头支持 640×480 和 MJPEG。

2. 只启动车身摄像头

不要启动整车任务，避免底盘、机械臂、Gemini 2 一起参与。

第一个 SSH 终端：

cd ~/dev_ws

source /opt/ros/humble/setup.bash

source install/setup.bash

ros2 launch origintank_bringup usb_camera_rdk_x5.launch.py \

usb_video_device:=/dev/video0 \

usb_width:=640 \

usb_height:=480 \

image_topic:=/image_raw \

use_hobot_usb_cam:=true

当前启动文件默认也是 /dev/video0、640×480，并把图像统一映射到 /image_raw，见 [usb_camera_rdk_x5.launch.py (line 11)](F:/Improve/code/car/dev_ws/src/origintank_bringup/launch/usb_camera_rdk_x5.launch.py:11)。

如果实际枚举是 /dev/video8，只替换参数：

usb_video_device:=/dev/video8

3. 验证是否真的在发布图像

打开第二个 SSH 终端，同样加载环境：

cd ~/dev_ws

source /opt/ros/humble/setup.bash

source install/setup.bash

检查节点和话题：

ros2 node list

ros2 topic list | grep -E "image|camera"

ros2 topic info /image_raw -v

ros2 topic hz /image_raw

正常现象：

- 能看到 hobot_usb_cam 节点；

- 存在 /image_raw；

- /image_raw 类型为 sensor_msgs/msg/Image；

- ros2 topic hz 持续给出帧率，而不是一直等待。

检查图像元数据：

ros2 topic echo /image_raw --once --field width

ros2 topic echo /image_raw --once --field height

ros2 topic echo /image_raw --once --field encoding

预期宽高为：

640

480

如果 RDK 有桌面环境，可以查看画面：

rqt_image_view

然后在界面中选择 /image_raw。也可以在 RViz2 中添加 Image，将 Topic 设为 /image_raw。这里不需要设置 Fixed Frame，因为 Image 显示本身不依赖 TF。

在 RViz2 左下角操作：

- 点击 Add

- 选择 By display type

- 展开 rviz_default_plugins

- 选择 Image

- 点击 OK

- 在左侧新增的 Image 项中找到 Topic

- 将 Topic 选择为：

/image_raw

- 将 Transport Hint 设为：

raw

此时右侧应该显示车载摄像头画面。

查看普通图像不要求 Fixed Frame 正确；即使顶部提示 Fixed Frame [map] does not exist，通常也不影响 Image 面板显示。

4. 再测试车身摄像头的识别链路

确认原始画面正常后，在第三个终端启动信号牌识别：

cd ~/dev_ws

source /opt/ros/humble/setup.bash

source install/setup.bash

ros2 launch signal_board_detector signal_board_detector.launch.py

观察结果：

ros2 topic echo /signal_board/result

ros2 topic hz /signal_board/result

查看带标注的调试图：

rqt_image_view

选择：

/signal_board/debug_image

代码可能发布以下结果：

- unknown

- busy

- idle_triangle

- idle_square

- idle_star

对应逻辑位于 [signal_board_detector_node.py (line 45)](F:/Improve/code/car/dev_ws/src/signal_board_detector/signal_board_detector/signal_board_detector_node.py:45)。

超声波传感器测试与修正

建议同时修改两处，避免通过不同启动方式时参数不一致：

- [origintank_base.cpp (line 103)](F:/Improve/code/car/dev_ws/src/origintank_base/src/origintank_base.cpp:103)

this->declare_parameter("ultrasonic_unit_scale_m", 0.001);

- [origintank_base.launch.py (line 39)](F:/Improve/code/car/dev_ws/src/origintank_base/launch/origintank_base.launch.py:39)

'ultrasonic_unit_scale_m': 0.001,

然后在机器人/RDK X5 的 Ubuntu 终端执行以下操作。

### 1. 停止当前程序

在运行 ros2 launch 的终端按：

Ctrl+C

### 2. 编译底盘驱动包

假设工作空间是 ~/dev_ws：

cd ~/dev_ws

source /opt/ros/humble/setup.bash

colcon build \

--packages-select origintank_base \

--symlink-install \

--cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

看到类似以下内容表示成功：

Summary: 1 package finished

### 3. 加载新编译的程序

编译完成后，在当前终端执行：

source ~/dev_ws/install/setup.bash

以后每打开一个新终端，都需要执行：

source /opt/ros/humble/setup.bash

source ~/dev_ws/install/setup.bash

### 4. 重新启动整车程序

使用原来的启动命令：

ros2 launch origintank_bringup rdk_x5_auto_mission.launch.py \

cmd_port:=/dev/ttyUSB0 \

arm_port:=/dev/ttyUSB1 \

usb_video_device:=/dev/video0

### 5. 在另一个终端验证

source /opt/ros/humble/setup.bash

source ~/dev_ws/install/setup.bash

ros2 topic echo /ultrasonic/front/range --field range

实测距离为 30 cm 时，结果应接近：

0.3

硬件型号

舵机是learm，摄像头是奥比中光 gemini2，有里程计，超声波传感器0-4m

新文件的安装

cd /root/dev_ws

source /opt/ros/humble/setup.bash

colcon build --packages-select \

supply_station_nav \

raw_material_detector \

display_controller \

supply_pickup_manager

source /root/dev_ws/install/setup.bash

目前已经生成的新文件

第一阶段，从出发到中专补给站：supply_station_nav

第二阶段，

raw_material_detector：Gemini 2绿色原料识别、深度读取、三维定位和稳定性判断。

supply_pickup_manager：到站后对准、调用机械臂、验证抓取和触发显示。

display_controller：生成蓝色正方形并保证显示至少3秒。

第一阶段

supply_station_nav，向前走，一直到超声波传感器测距为0.80/2-0.18=0.22

这里的0.8应该是固定住了，不需要改。实在有问题可以改

/supply_station_nav/config/supply_station_nav.yaml/ultrasonic_forward_offset_m=多少

改完之后还需要重新编译

cd /root/dev_ws

source /opt/ros/humble/setup.bash

colcon build --packages-select supply_station_nav

source install/setup.bash

第一阶段动作：

cd /root/dev_ws

source /opt/ros/humble/setup.bash

source install/setup.bash

ros2 launch origintank_base origintank_base.launch.py \

cmd_port:=/dev/ttyUSB0 \

baud_rate:=B115200

cd /root/dev_ws

source /opt/ros/humble/setup.bash

source install/setup.bash

ros2 launch supply_station_nav supply_station_nav.launch.py \

station_depth_m:=0.80 \

ultrasonic_forward_offset_m:=0.18 \

max_forward_speed_mps:=0.06

ros2 topic pub --once /supply_nav/team_command \

std_msgs/msg/String "{data: red}"

第二阶段

第三阶段

第四阶段